附件：

监护仪技术参数

1 PC主机与显示器一体化设计

2 整合式电源，无需电源适配器

3 可选无线遥控器进行远程操作

4 测量参数模块支持触摸屏操作，插入主机后可实现双屏双控双向可视化操作：主机屏幕与模块屏幕独立显示，可同时观察，并可定制显示不同内容（需提供照证明）

5 12导联ST数值可以用环状图形式标记，实时更新，并可在环状图上显示时间间隔趋势（需提供照片证明）

6 ST段抬高性心梗危机环状图，在ST环状图的基础上增加区分性别的STEMI危急值区域，在环状图上用颜色标记区域

7 可使用箭头的方式表明监测参数的变化趋势（需提供图片证明）

8 无创血压测量可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合

9 可选连续无创监测血红蛋白量（SpHb），总氧含量（SpOC），高铁血红蛋白（SpMet）

10 可使用柱状图方式显示监测参数偏移程度（需提供图片证明）

11 可使直方图显示监测参数区间分布情况（需提供图片证明）

12 医用专业显示器：15’’彩色触摸屏, WXGA TFT显示器

13 标配≧23种心律失常分析，含房颤分析

14 实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值

15 可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警

16 体温测量可根据测量部位不同选择不同的标名。如：皮肤温、食管温度、鼻咽温度

17 SpO2测量提供灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态

18 采用BISx技术，使用BIS Bilateral双边监测可监测双侧脑半球不对称性

19 有创压力：测压范围： -40至360mmHg

20 肌松监测：提供四个成串刺激（TOF）、强直刺激后计数（PTC）、双短强直刺激（DBS）或单刺激8（Single Twitch）模式，可显示监测数值，条形图或趋势，轻松了解肌松程度辅助临床决策

21 可选配经皮气体监测

★备注：成交人若为代理商，须在成交人确定后3日内提供所租赁产品的销售授权。